Дисциплина: «Архитектура распределенных вычислительных систем»

Лабораторная работа №3.

Тема: «Проектирование двоичного счетчика в CycloneV»

Выполнили:

студенты группы ИКПИ-32

Филимонов Д.Е.

Приняла:

Неелова О. Л.

Подпись ______________

Цель работы

Изучение методов проектирования простых конечных автоматов в ПЛИС с использованием пакетов Modelsim и Quartus15.

Задание на работу в лаборатории. Спроектировать 4-разрядный реверсивный счетчик с возможностями асинхронного и синхронного сбросов, синхронной загрузки состояния и с разрешением счета, рис. 1. Частота подается на реверсивный счетчик от генератора через понижающий счетчик. Вывод состояний счетчика производится на 7-сегментный индикатор. Управляющие сигналы подаются с тумблеров макета. Загружаемое состояние также вводится с тумблеров.

Рисунок 1 - Схема проектируемого устройства

Файл coder.v : модуль coder выполняет преобразование 4-битного входного двоичного числа (data) в код для семисегментного индикатора (seg).

coder.v

module coder

(input wire [3:0] data,

output wire[6:0] seg);

reg [6:0]code;

assign seg=code;

always @*

case(data)

4'b0000: code = 7'b1000000;

4'b0001: code = 7'b1111001;

4'b0010: code = 7'b0100100;

4'b0011: code = 7'b0110000;

4'b0100: code = 7'b0011001;

4'b0101: code = 7'b0010010;

4'b0110: code = 7'b0000010;

4'b0111: code = 7'b1111000;

4'b1000: code = 7'b0000000;

4'b1001: code = 7'b0010000;

4'b1010: code = 7'b0001000;

4'b1011: code = 7'b0000011;

4'b1100: code = 7'b1000110;

4'b1101: code = 7'b0100001;

4'b1110: code = 7'b0000110;

4'b1111: code = 7'b0001110;

endcase

endmodule

Файл count_par.v: модуль count_par реализует 4-разрядный реверсивный счетчик с расширенными функциями управления. Обеспечивает счет вверх/вниз по фронту тактового сигнала (clk) с возможностями асинхронного сброса (reset), синхронного сброса (res), синхронной загрузки данных (d) и управления направлением счета (rev) при разрешении работы (ena), формируя текущее состояние счетчика (q).

count_par.v

module count_par

# (parameter N=4)

(input wire clk,reset,res,ena,rev,load,

input wire [N-1:0]d,

output wire [N-1:0]q);

reg [N-1:0]cnt;

reg [N-1:0]cnt_next;

assign q=cnt;

always@(posedge clk, negedge reset)

if(!reset)

cnt<=0;

else

cnt<=cnt_next;

always@* begin

if(res)

cnt_next=0;

else if(load)

cnt_next<=d;

else if(ena&!rev)

cnt_next=cnt + 1;

else if(ena&rev)

cnt_next=cnt-1;

else

cnt_next=cnt;

end

endmodule

Файл count_div2.v: модуль count_div2 реализует программируемый делитель частоты с заданным коэффициентом деления. Выполняет счет тактовых импульсов (clk) до достижения установленного значения , формируя выходной сигнал пониженной частоты (sync) и выводя текущее состояние счетчика (q).

count_div2.v

module count_div2

# (parameter N=4,M=4'd10)

(input wire clk,

output reg sync=1'b0,

output wire [N-1:0]q);

reg [N-1:0]cnt={N{1'b0}};

wire [N-1:0]cnt_next;

assign q=cnt;

assign cnt_next=cnt+1'b1;

always@(posedge clk)

begin

cnt<=cnt_next;

sync<=sync;

if (cnt==M-1)

begin

cnt<={N{1'b0}};

sync<=~sync;

end

end

endmodule

Файл top_level.v: модуль top_level реализует систему управления счетчиком с отображением на индикаторе. Объединяет делитель частоты, реверсивный счетчик и преобразователь кода, обеспечивая распределение управляющих сигналов с тумблеров на соответствующие входы модулей и вывод результата на семисегментный индикатор (HEX0).

top_level.v

module top_level (

input  wire        CLOCK_50,

input  wire [9:0]  SW,

output wire [6:0]  HEX0

);

wire reset_n = SW[0];

wire res     = SW[1];

wire ena     = SW[2];

wire rev     = SW[3];

wire load    = SW[4];

wire [3:0] d = {SW[9],SW[8],SW[7],SW[6]};

wire slow_clk;

count_div2

u_div (

.clk(CLOCK_50),

.sync(slow_clk)

);

wire [3:0] q;

count_par #(.N(4)) u_counter (

.clk(slow_clk),

.reset(reset_n),

.res(res),

.ena(ena),

.rev(rev),

.load(load),

.d(d),

.q(q)

);

coder u_coder (.data(q), .seg(HEX0));

endmodule

Файл top_level_tb.v: Модуль top_level_tb реализует тестовое окружение для проверки работы всей системы. Создает тактовый сигнал, управляющие воздействия и последовательность тестовых сценариев для проверки функциональности счетчика в различных режимах работы.

top_level_tb.v

`timescale 1ns/100ps

module top_level_tb;

localparam T = 10;

reg CLOCK_50 = 0;

always #(T/2) CLOCK_50 = ~CLOCK_50;

reg [9:0] SW;

wire [6:0] HEX0;

wire reset_n = SW[0];

wire res_action = SW[1];

wire ena_action = SW[2];

wire rev_action = SW[3];

wire load_action = SW[4];

wire [3:0] data_input = {SW[9],SW[8],SW[7],SW[6]};

top_level dut (.CLOCK_50(CLOCK_50), .SW(SW), .HEX0(HEX0));

defparam dut.u_div.N = 4;

defparam dut.u_div.M = 4'd4;

initial begin

SW = 10'b0000000000;

#(T*2);  SW[0] = 1'b1;

SW[9:6] = 4'hA; SW[4]=1; #(T*4); SW[4]=0;

SW[2]=1; SW[3]=0; #(T*32);

SW[1]=1; #(T*10); SW[1]=0;

SW[9:6] = 4'h3; SW[4]=1; #(T*4); SW[4]=0;

SW[3]=1; #(T*40);

$stop;

end

endmodule

Wave

На временной диаграмме показана работа 4-разрядного реверсивного счётчика. В начале при активном низком сигнале reset_n выполняется асинхронный сброс, и счётчик устанавливается в ноль. После снятия сброса выполняется синхронная загрузка значения 1010 с входа data_input. Далее при разрешении счёта (ena_action=1) и прямом направлении (rev_action=0) происходит инкремент счётчика. При подаче сигнала синхронного сброса (res_action=1) счётчик обнуляется. Затем загружается новое значение 0011, и при включённом реверсе (rev_action=1) выполняется счёт в обратном направлении. Все изменения происходят синхронно с сигналом sync, формируемым делителем частоты. Диаграмма подтверждает корректную работу всех управляющих функций.

Рисунок 2 - Результат функциональной симуляции

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована и исследована цифровая схема 4-разрядного реверсивного счётчика, реализованная на ПЛИС семейства Cyclone V. Устройство содержит понижающий счётчик, основной реверсивный счётчик и модуль кодера для отображения результата на семисегментном индикаторе.

Функциональная симуляция в среде ModelSim показала корректную работу всех модулей схемы: реализованы асинхронный и синхронный сбросы, синхронная загрузка, разрешение счёта и смена направления (реверс). При различных комбинациях управляющих сигналов состояние счётчика изменяется согласно заданным условиям.

Функционирование устройства поблочно проверено с помощью пакета Modelsim, устройство реализовано в макете DE1-SoC с использованием пакета  Quartus 15. Результаты симуляции подтвердили корректность работы всех модулей.