Дисциплина: «Архитектура распределенных вычислительных систем»

Лабораторная работа №4.

Тема: «Проектирование сдвигового регистра»

Выполнили:

студенты группы ИКПИ-32

Филимонов Д.Е.

Приняла:

Неелова О. Л.

Подпись ______________

Цель работы

Изучение методов проектирования устройств, основанных на регистрах сдвига.

Задание на работу в лаборатории. Необходимо получить последовательный вывод чисел, набираемых с тумблеров макета, на шесть 7-сегментных индикаторов.  Вывод должен производиться с частотой 1 Гц. (Тактовая частота кристалла в макете 50МГц). Блок-схема устройства с указанием типа используемых переменных представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Схема проектируемого устройства

Файл coder.v : модуль coder выполняет преобразование 4-битного входного двоичного числа (data) в код для семисегментного индикатора (seg).

coder.v

module coder

(input wire [3:0] data,

output wire[6:0] seg);

reg [6:0]code;

assign seg=code;

always @*

case(data)

4'b0000: code = 7'b1000000;

4'b0001: code = 7'b1111001;

4'b0010: code = 7'b0100100;

4'b0011: code = 7'b0110000;

4'b0100: code = 7'b0011001;

4'b0101: code = 7'b0010010;

4'b0110: code = 7'b0000010;

4'b0111: code = 7'b1111000;

4'b1000: code = 7'b0000000;

4'b1001: code = 7'b0010000;

4'b1010: code = 7'b0001000;

4'b1011: code = 7'b0000011;

4'b1100: code = 7'b1000110;

4'b1101: code = 7'b0100001;

4'b1110: code = 7'b0000110;

4'b1111: code = 7'b0001110;

endcase

endmodule

Файл coder_hello.v : модуль coder_hello выполняет преобразование 4-битного входного двоичного числа (data) в символы для семисегментного индикатора (seg) для написания фразы.

coder_hello.v

module coder_hello

(

input  wire [3:0] data,

output wire [6:0] seg

);

reg [6:0] code;

assign seg = code;

always @(*) begin

case (data)

4'h1: code = 7'b0001001; // H

4'h3: code = 7'b0000110; // E

4'h7: code = 7'b1000111; // L

4'hF: code = 7'b1000000; // O

4'hE: code = 7'b0001110; // F

4'hC: code = 7'b0101111; // r

4'h8: code = 7'b1111001; // I

4'h2: code = 7'b0101011; // n

4'h6: code = 7'b0100001; // d

default: code = 7'b1111111;

endcase

end

endmodule

Файл sdvig.v: модуль sdvig реализует 6-разрядный сдвиговый регистр с параллельным выводом. По каждому тактовому сигналу (clk) данные на входе (data_in) последовательно сдвигаются по ячейкам регистра. Регистр имеет асинхронный сброс (reset), устанавливающий все ячейки в ноль. На выходах out1 - out6 всегда присутствует текущее состояние каждой ячейки регистра.

sdvig.v

module sdvig

(

input [3:0] data_in,

input clk,

input reset,

output [3:0] out1,

output [3:0] out2,

output [3:0] out3,

output [3:0] out4,

output [3:0] out5,

output [3:0] out6

);

integer i;

reg [3:0] shift_reg [5:0];

assign out1 = shift_reg[0];

assign out2 = shift_reg[1];

assign out3 = shift_reg[2];

assign out4 = shift_reg[3];

assign out5 = shift_reg[4];

assign out6 = shift_reg[5];

always@(posedge clk, posedge reset)

begin

if (reset) begin

for (i=0; i<6; i=i+1)

shift_reg[i] <= 4'b0;

end

else begin

for (i=5; i>0; i=i-1)

shift_reg[i] <= shift_reg[i-1];

shift_reg[0] <= data_in;

end

end

endmodule

Файл clk_divider.v: модуль clk_divider реализует делитель частоты с программируемым коэффициентом деления. Он преобразует высокую тактовую частоту платы в низкую частоту, необходимую для визуального наблюдения за работой схемы. Делитель считает тактовые импульсы до значения COUNT_MAX, после чего инвертирует выходной сигнал clk_1hz.

clk_divider.v

module clk_divider #(parameter COUNT_MAX = 24_999_999) (

input  clk_50mhz,

input  reset,

output reg clk_1hz

);

localparam WIDTH = $clog2(COUNT_MAX+1);

reg [WIDTH-1:0] count;

always @(posedge clk_50mhz or posedge reset) begin

if (reset) begin

count   <= 0;

clk_1hz <= 0;

end else begin

if (count == COUNT_MAX) begin

count   <= 0;

clk_1hz <= ~clk_1hz;

end else begin

count <= count + 1;

end

end

end

endmodule

Файл top_module.v: модуль top_module является верхнеуровневым и осуществляет соединение всех компонентов системы в единое целое. Он включает в себя делитель частоты, сдвиговый регистр и шесть преобразователей кода. Модуль управляет входами с тумблеров (sw) и тактового сигнала, организуя последовательный вывод данных на шесть семисегментных индикаторов (hex0 - hex5).

top_module.v

module top_module #(parameter DIV_COUNT = 24_999_999) (

input  [3:0] sw,

input        clk_50mhz,

input        reset,

output [6:0] hex0,

output [6:0] hex1,

output [6:0] hex2,

output [6:0] hex3,

output [6:0] hex4,

output [6:0] hex5

);

wire clk_1hz;

wire [3:0] shift_out0, shift_out1, shift_out2, shift_out3, shift_out4, shift_out5;

clk_divider #(.COUNT_MAX(DIV_COUNT)) div_inst (

.clk_50mhz(clk_50mhz),

.reset(reset),

.clk_1hz(clk_1hz)

);

sdvig shift_reg_inst (

.data_in(sw),

.clk(clk_1hz),

.reset(reset),

.out1(shift_out0),

.out2(shift_out1),

.out3(shift_out2),

.out4(shift_out3),

.out5(shift_out4),

.out6(shift_out5)

);

coder_hello coder_inst0 (.data(shift_out0), .seg(hex0));

coder_hello coder_inst1 (.data(shift_out1), .seg(hex1));

coder_hello coder_inst2 (.data(shift_out2), .seg(hex2));

coder_hello coder_inst3 (.data(shift_out3), .seg(hex3));

coder_hello coder_inst4 (.data(shift_out4), .seg(hex4));

coder_hello coder_inst5 (.data(shift_out5), .seg(hex5));

endmodule

Файл top_module_tb.v: модуль top_module_tb представляет собой тестовое окружение для проверки корректности работы всей системы. Он генерирует тактовый сигнал, последовательность управляющих воздействий (сброс, изменение входных данных) и позволяет наблюдать за реакцией выходов индикаторов во времени для проверки функциональности сдвигового регистра и преобразователей кода.

top_module_tb.v

` timescale 1ns/1ps

module top_module_tb;

reg  [3:0] sw;

reg        clk_50mhz;

reg        reset;

wire [6:0] hex0, hex1, hex2, hex3, hex4, hex5;

top_module #(.DIV_COUNT(10)) uut (

.sw(sw),

.clk_50mhz(clk_50mhz),

.reset(reset),

.hex0(hex0),

.hex1(hex1),

.hex2(hex2),

.hex3(hex3),

.hex4(hex4),

.hex5(hex5)

);

initial begin

clk_50mhz = 0;

forever #10 clk_50mhz = ~clk_50mhz;

end

initial begin

sw = 4'h1;

reset = 1;

#100;

reset = 0;

#1000;

sw = 4'h3;

#500;

sw = 4'h7;

#500;

sw = 4'hF;

#500;

sw = 4'hE;

#500;

sw = 4'hC;

#500;

sw = 4'h8;

#500;

sw = 4'h2;

#500;

reset = 1;

#100;

reset = 0;

#500;

sw = 4'hA;

#500;

sw = 4'hB;

#1000;

$stop;

end

endmodule

Wave

На временной диаграмме показана работа 6-разрядного сдвигового регистра с преобразованием данных для семисегментных индикаторов.

При активном сигнале reset = 1 выполняется асинхронный сброс, и все ячейки сдвигового регистра устанавливаются в нулевое состояние. Это подтверждается тем, что все выходы hex0-hex5 не отображают никакой из символов. Сигнал reset переходит в 0, что разрешает работу сдвигового регистра по тактовому сигналу. Затем на индикаторы выводятся символы (с самого правого смещение влево).

Диаграмма наглядно демонстрирует корректную работу сдвигового регистра и преобразователей кода.

Рисунок 2 - Результат функциональной симуляции

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована и исследована цифровая схема 6-разрядного сдвигового регистра с выводом на семисегментные индикаторы. Устройство содержит делитель частоты, сдвиговый регистр и набор преобразователей кода для отображения символов на индикаторах.

Функциональная симуляция в среде ModelSim показала корректную работу всех модулей схемы: реализован асинхронный сброс регистра, синхронный сдвиг данных и преобразование входных кодов в символы для формирования текстового сообщения.

Функционирование устройства проверено с помощью тестового модуля, который продемонстрировал правильную работу сдвигового механизма - данные последовательно перемещаются по ячейкам регистра, формируя на индикаторах заданную текстовую последовательность. Результаты симуляции подтвердили корректность работы всех модулей и возможность визуального отображения данных через семисегментные индикаторы.