Дисциплина: «Архитектура распределенных вычислительных систем»

Лабораторная работа №5.

Тема: «Программное проектирование конечного автомата»

Выполнили:

студенты группы ИКПИ-32

Филимонов Д.Е.

Приняла:

Неелова О. Л.

Подпись ______________

Цель работы

Изучение методов программного проектирования конечных автоматов по рассмотренному примеру задания на проектирование. Определение количества состояний автомата, условий перехода и действий внутри состояния.

Задание на работу в лаборатории. Записать программу функционирования конечного автомата, который, в зависимости от состояния управляющего бита, считывает числа с одного из портов (a или b) и выводит их на семи-сегментные индикаторы. В каждом цикле автомат ожидает подготовку данных в течение 3-х тактов. После вывода полученных данных автомат обнуляет счетчик тактов и уходит в режим ожидания (рис. 1).

Рисунок 1 - Схема проектируемого устройства

Файл coder.v : модуль coder выполняет преобразование 4-битного входного двоичного числа (data) в код для семисегментного индикатора (seg).

coder.v

module coder

(input wire [3:0] data,

output wire[6:0] seg);

reg [6:0]code;

assign seg=code;

always @*

case(data)

4'b0000: code = 7'b1000000;

4'b0001: code = 7'b1111001;

4'b0010: code = 7'b0100100;

4'b0011: code = 7'b0110000;

4'b0100: code = 7'b0011001;

4'b0101: code = 7'b0010010;

4'b0110: code = 7'b0000010;

4'b0111: code = 7'b1111000;

4'b1000: code = 7'b0000000;

4'b1001: code = 7'b0010000;

4'b1010: code = 7'b0001000;

4'b1011: code = 7'b0000011;

4'b1100: code = 7'b1000110;

4'b1101: code = 7'b0100001;

4'b1110: code = 7'b0000110;

4'b1111: code = 7'b0001110;

endcase

endmodule

Файл moore_lab.v: модуль moore_lab реализует конечный автомат Мура с шестью состояниями. Автомат управляет выбором данных с одного из двух входных портов (a или b) в зависимости от значения управляющего бита flag. В каждом цикле автомат ожидает подготовку данных в течение 3 тактов, после вывода данных обнуляет счетчик и возвращается в режим ожидания.

moore_lab.v

module moore_lab(

input clk,

input flag,

input reset,

input [2:0] a,

input [2:0] b,

output reg [2:0] out

);

reg [2:0] state;

reg [1:0] cnt;

parameter Res = 0, Weit = 1, Flag_read = 2, A_out = 3, B_out = 4, Fin = 5;

always @(posedge clk or posedge reset)

begin

if (reset)

state <= Res;

else begin

case (state)

Res:       state <= Weit;

Weit:      if (cnt == 2'd3) state <= Flag_read;

Flag_read: if (!flag) state <= A_out; else state <= B_out;

A_out:     if (cnt == 2'd2) state <= Fin;

B_out:     if (cnt == 2'd2) state <= Fin;

Fin:       state <= Weit;

default:   state <= Res;

endcase

end

end

always @(posedge clk)

begin

case (state)

Res: begin

cnt <= 2'd0;

out <= 3'b000;

end

Weit: begin

if (cnt == 2'd3)

cnt <= 2'd0;

else

cnt <= cnt + 2'd1;

out <= 3'b000;

end

A_out: begin

if (cnt == 2'd2)

cnt <= 2'd0;

else

cnt <= cnt + 2'd1;

out <= a;

end

B_out: begin

if (cnt == 2'd2)

cnt <= 2'd0;

else

cnt <= cnt + 2'd1;

out <= b;

end

default: begin

cnt <= cnt;

out <= out;

end

endcase

end

endmodule

Файл divider.v: модуль divider реализует программируемый делитель частоты. Выполняет счет тактовых импульсов входной частоты (clk_in) до достижения заданного коэффициента деления (DIV), формируя выходной сигнал пониженной частоты (clk_out). Используется для замедления работы автомата до видимой скорости.

divider.v

module divider #(parameter DIV = 4)(

input clk_in,

input reset,

output reg clk_out

);

reg [31:0] cnt;

always @(posedge clk_in or posedge reset) begin

if (reset) begin

cnt <= 0;

clk_out <= 0;

end else begin

if (cnt == (DIV/2 - 1)) begin

clk_out <= ~clk_out;

cnt <= 0;

end else begin

cnt <= cnt + 1;

end

end

end

endmodule

Файл top_moore.v: модуль top_moore является верхнеуровневым и осуществляет интеграцию всех компонентов системы конечного автомата. Объединяет делитель частоты, автомат Мура и преобразователь кода, обеспечивая выбор данных с портов A/B и их отображение на семисегментном индикаторе.

top_moore.v

module top_moore(

input clk,

input reset,

input flag,

input [2:0] a,

input [2:0] b,

output [6:0] seg_out

);

wire slow_clk;

wire [2:0] fsm_out;

divider #(4) div_inst (

.clk_in(clk),

.reset(reset),

.clk_out(slow_clk)

);

moore_lab fsm_inst (

.clk(slow_clk),

.flag(flag),

.reset(reset),

.a(a),

.b(b),

.out(fsm_out)

);

coder seg_decoder (

.data({1'b0, fsm_out}),

.seg(seg_out)

);

endmodule

Файл top_moore_tb.v: модуль top_moore_tb представляет собой тестовое окружение для проверки корректности работы системы конечного автомата. Создает тактовый сигнал, управляющие воздействия и последовательность тестовых сценариев для проверки переходов между состояниями автомата и выбора данных с разных портов.

top_moore_tb.v

module top_moore_tb;

reg clk, reset, flag;

reg [2:0] a, b;

wire [6:0] seg_out;

top_moore DUT (

.clk(clk),

.reset(reset),

.flag(flag),

.a(a),

.b(b),

.seg_out(seg_out)

);

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;

end

initial begin

reset = 1;

flag = 0;

a = 3'b010;

b = 3'b101;

#20 reset = 0;

#200 flag = 1;

#200 flag = 0;

#100 a = 3'b001;

b = 3'b110;

#200 flag = 1;

#200 flag = 0;

#100 reset = 1;

#30 reset = 0;

#400 $stop;

end

endmodule

Wave

На временной диаграмме представлена работа спроектированного конечного автомата Мура, управляющего выбором данных между двумя входными портами. В начальный момент времени активен сигнал сброса, который переводит автомат в исходное состояние и устанавливает нулевое значение на выходе, что соответствует отображению цифры "0" на семисегментном индикаторе.

После снятия сигнала сброса автомат начинает свою работу, последовательно переходя из одного состояния в другое в соответствии с заданным алгоритмом. Первым активируется состояние ожидания, в котором автомат проводит три такта, обеспечивая необходимую задержку для подготовки данных. Затем происходит проверка управляющего флага, который определяет выбор входного порта. При нулевом значении флага автомат переходит к чтению данных с порта A, при единичном - с порта B.

Рисунок 2 - Результат функциональной симуляции

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно спроектирован и исследован конечный автомат Мура, реализующий алгоритм выбора данных с одного из двух входных портов в зависимости от состояния управляющего бита. Разработанное устройство демонстрирует корректную работу всех функциональных модулей: делителя частоты, обеспечивающего синхронизацию работы системы; конечного автомата с шестью состояниями, управляющего логикой работы; и преобразователя кода для отображения данных на семисегментном индикаторе.

Функциональная симуляция в среде ModelSim подтвердила правильность работы спроектированного автомата. Была проверена последовательность переходов между состояниями, включая режим ожидания, чтение управляющего флага, выбор порта данных и завершение цикла работы. Автомат корректно обрабатывает различные комбинации входных сигналов, обеспечивая надежное переключение между портами A и B в соответствии с значением управляющего флага.