Дисциплина: «Архитектура распределенных вычислительных систем»

Лабораторная работа №6.

Тема: «Программное проектирование конечного автомата»

Выполнили:

студенты группы ИКПИ-32

Филимонов Д.Е.

Приняла:

Неелова О. Л.

Подпись ______________

Цель работы

Цель работы. Изучение методов программного проектирования конечных автоматов по выданному заданию на проектирование. Определение количества состояний автомата, условий перехода и действий внутри состояния.

Задание на работу в лаборатории. Конечный автомат, управляющий определением принадлежности передаваемого адреса строки строке используемой cache прямого отображения.

Передаваемый по шине адрес страницы и строки набираются на тумблерах. Для разработки считаем, что у нас 16 страниц по 16 строк каждая. Считаем, что что кэш укомплектована. Таблицу тегов заполнить самостоятельно, соблюдая правила формирования. (Записываем case от номеров строк, следующих в порядке возрастания от 0 до 15.) Ответные сигналы выводить на сегментные индикаторы. (Для удобства отображения как yes или no.) Сигнал reset также подавать с тумблера.

Файл coder.v : модуль coder выполняет преобразование 4-битного входного двоичного числа (data) в код для семисегментного индикатора (seg).

coder.v

module coder

(input wire [3:0] data,

output wire[6:0] seg);

reg [6:0]code;

assign seg=code;

always @*

case(data)

4'b0000: code = 7'b1111111;

4'b0001: code = 7'b0010001; // Y

4'b0010: code = 7'b0000110; // E

4'b0011: code = 7'b0010010; // S

4'b0100: code = 7'b0101011; // n

4'b0101: code = 7'b0100011; // o

endcase

endmodule

Файл if_rab.v: модуль if_rab реализует конечный автомат с пятью состояниями. В каждом цикле автомат ожидает подготовку данных в течение 3 тактов, после вывода данных обнуляет счетчик и возвращается в режим ожидания.

If_rab.v

module if_rab

(input clk,

input reset,

input [3:0] a,

input [3:0] b,

output reg [3:0] out0, out1, out2);

reg [3:0] page;

reg [3:0] row;

reg [3:0] page_tg;

reg [2:0] state;

reg [1:0] cnt;

parameter Res = 0, Weit = 1, Read= 2, read_tg = 3, Yes = 4, No = 5;

always @ (posedge clk or posedge reset)

begin

if (reset)

state <= Res;

else

begin

case (state)

Res:

state <= Weit;

Weit:

if(cnt==2'd3)

state <= Read;

Read:

state<=read_tg;

read_tg: begin

if ((page_tg==page)&&(cnt==2'd2)) state<=Yes;

else if ((page_tg!=page)&&(cnt==2'd2)) state<=No;

else state<=read_tg;

end

Yes:

begin

if(cnt==2'd2)

state <= Weit;

end

No:

begin

if(cnt==2'd2)

state <= Weit;

end

default:

state <= Res;

endcase

end

end

always @ (posedge clk)

begin

case (state)

Res:

begin

cnt <= 2'd0;

out0 <= 4'b0000;

out1 <= 4'b0000;

out2 <= 4'b0000;

end

Weit:

begin

if (cnt==2'd3)

cnt <= 2'd0;

else

cnt <= cnt + 2'd1;

out0 <= 4'b0000;

out1 <= 4'b0000;

out2 <= 4'b0000;

end

Read:

begin

if (cnt==2'd3)

cnt <= 2'd0;

else

cnt <= cnt + 2'd1;

page<= a;

row<= b;

end

read_tg:

begin

if (cnt==2'd2)begin

cnt <= 2'd0;

end else begin

cnt <= cnt + 2'd1;

case (row)

4'd0: page_tg = 4'd0;

4'd1: page_tg = 4'd1;

4'd2: page_tg = 4'd2;

4'd3: page_tg = 4'd3;

4'd4: page_tg = 4'd4;

4'd5: page_tg = 4'd5;

4'd6: page_tg = 4'd6;

4'd7: page_tg = 4'd7;

4'd8: page_tg = 4'd8;

4'd9: page_tg = 4'd9;

4'd10: page_tg = 4'd10;

4'd11: page_tg = 4'd11;

4'd12: page_tg = 4'd12;

4'd13: page_tg = 4'd13;

4'd14: page_tg = 4'd14;

4'd15: page_tg = 4'd15;

endcase

end

end

Yes:

begin

if (cnt==2'd2)begin

cnt <= 2'd0;

end else begin

cnt <= cnt + 2'd1;

out0 <= 4'b0011;

out1 <= 4'b0010;

out2 <= 4'b0001;

end

end

No:

begin

if (cnt==2'd2)begin

cnt <= 2'd0;

end else begin

cnt <= cnt + 2'd1;

out0 <= 4'b0101;

out1 <= 4'b0100;

out2 <= 4'b0000;

end

end

endcase

end

endmodule

Файл count_div.v: модуль count_div реализует программируемый делитель частоты. Выполняет счет тактовых импульсов входной частоты (clk) до достижения заданного коэффициента деления (DIV), формируя выходной сигнал пониженной частоты (sync). Используется для замедления работы автомата до видимой скорости.

count_div.v

module count_div2

//# (parameter N=27,M=27'd25000000)

# (parameter N=2,M=2'd2)

(input wire clk,

output reg sync=0);

reg [N-1:0]cnt=0;

wire [N-1:0]cnt_next;

assign cnt_next=cnt+1'b1;

always@(posedge clk)

begin

cnt<=cnt_next;

sync<=sync;

if (cnt==M-1)

begin

cnt<=0;

sync<=~sync;

end

end

endmodule

Файл res_file.v: модуль res_file является верхнеуровневым и осуществляет интеграцию всех компонентов системы конечного автомата. Объединяет делитель частоты, автомат с пятью состояниями и преобразователь кода, обеспечивая выбор данных с портов A/B и их отображение на семисегментном индикаторе.

res_file.v

module res_file(

input clk, reset,

input [3:0] a, b,

output [6:0] HEX0, HEX1, HEX2);

wire sync;

wire [3:0] if_out0, if_out1, if_out2;

count_div2 cd2(.clk(clk), .sync(sync));

if_rab ml (.a(a), .b(b), .clk(sync), .reset(reset), .out0(if_out0), .out1(if_out1), .out2(if_out2));

coder cd0(.data({1'b0, if_out0}), .seg(HEX0));

coder cd1(.data({1'b0, if_out1}), .seg(HEX1));

coder cd3(.data({1'b0, if_out2}), .seg(HEX2));

endmodule

Файл testbench.v: модуль res_file_tb представляет собой тестовое окружение для проверки корректности работы системы конечного автомата. Создает тактовый сигнал, управляющие воздействия и последовательность тестовых сценариев для проверки переходов между состояниями автомата и выбора данных с разных портов.

testbench.v

`timescale 1ns/10ps

module res_file_tb;

reg clk, reset;

reg [3:0] a, b;

wire [6:0] HEX0, HEX1, HEX2;

res_file test(.a(a), .b(b), .clk(clk), .reset(reset), .HEX0(HEX0), .HEX1(HEX1), .HEX2(HEX2));

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;

end

initial begin

b = 4'd1;

reset = 1;

#10;

a = 4'd1;

reset = 0;

#800;

b = 4'd2;

a = 4'd5;

#800;

$stop;

end

endmodule

Wave

Рисунок 1 - Результат функциональной симуляции

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно спроектирован и исследован конечный автомат, управляющий определением принадлежности передаваемого адреса строки строке используемой cache прямого отображения. Разработанное устройство демонстрирует корректную работу всех функциональных модулей: делителя частоты, обеспечивающего синхронизацию работы системы; конечного автомата с пятью состояниями, управляющего логикой работы; и преобразователя кода для отображения данных на семисегментном индикаторе.

Функциональная симуляция в среде ModelSim подтвердила правильность работы спроектированного автомата.