# Лабораторная работа № 4

# Филимонов Дмитрий Евгеньевич
Пугачёв Иван Дмитриевич
ИКПИ-32

## Анализ влияния NAT на контрольные суммы TCP и UDP

### Цель работы

Изучить, как механизм NAT влияет на контрольные суммы TCP и UDP, а также выяснить, пересчитываются ли контрольные суммы при изменении IP-адресов и портов.

NAT, то есть Network Address Translation, используется для преобразования частных IP-адресов во внешние публичные IP-адреса. Это позволяет нескольким устройствам в локальной сети выходить в Интернет через один публичный адрес.

Частные IP-адреса не маршрутизируются в глобальном Интернете. К ним относятся:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255

- 172.16.0.0 – 172.31.255.255

- 192.168.0.0 – 192.168.255.255

При использовании NAT обычно меняется не только IP-адрес отправителя, но и номер порта. Такой механизм называется PAT — Port Address Translation.

Например, до NAT пакет может выглядеть так:

10.0.0.10:49506 → 94.19.116.58:80

После прохождения через NAT сервер видит уже другой адрес и порт:

188.162.65.123:61198 → 94.19.116.58:80

То есть NAT заменяет частный адрес клиента 10.0.0.10 на публичный адрес 188.162.65.123, а порт 49506 на 61198.

Клиент:

Сервер:

Таблица

| Параметры | Сервер | Клиент |
| --- | --- | --- |
| Source IP | 91.238.229.242 | 192.168.31.214 |
| Destination IP | 45.93.200.91 | 45.93.200.91 |
| TTL | 117 | 128 |
| IP Checksum | 0xcc0d | 0x0000 |
| TCP Checksum | 0x6f66 | 0xd0c8 |
| Порт отправления | 56430 | 56430 |
| Порт назначения | 80 | 80 |

Вывод

В ходе анализа было установлено, что при прохождении пакета через NAT изменяется IP-адрес источника, а также уменьшается значение TTL. Контрольные суммы IP и TCP также изменяются, что связано с пересчётом после модификации заголовков пакета. При этом полезная нагрузка и основные параметры TCP (порты, последовательности) остаются неизменными.

NAT изменяет IP-адрес отправителя пакета, из-за чего меняется контрольная сумма TCP. Это подтверждает, что при прохождении через NAT контрольные суммы пересчитываются.