# Лабораторная работа №5

## Исследование размера окна приёма TCP в различных ОС

# Филимонов Дмитрий Евгеньевич
Пугачёв Иван Дмитриевич
ИКПИ-32

### Цель работы: Исследовать размер окна приёма TCP в различных операционных системах, определить используемые TCP-опции и рассчитать максимальный размер TCP-окна с учётом масштабирования окна.

TCP использует механизм управления потоком данных. Его задача — не дать отправителю передать больше данных, чем получатель может принять и сохранить в своём буфере.

Для этого в заголовке TCP есть поле Window. Оно показывает, сколько байт получатель готов принять.

Размер поля Window — 16 бит, поэтому без дополнительных опций максимальное значение окна:

65535 байт

Но для современных сетей этого мало. Поэтому используется опция:

TCP Window Scale

Она позволяет увеличить реальный размер окна. В этом случае значение из поля Window умножается на коэффициент масштабирования:

Реальное окно = Window size × 2^Scale

Например:

65535 × 128 = 8 388 480 байт

Ход выполнения работы

Для каждой ОС выполнялись одинаковые действия:

- ОС запускалась в виртуальной машине.

- Внутри ОС запускался Wireshark.

- Выбирался активный сетевой интерфейс.

- Начинался захват пакетов.

- В браузере открывался любой сайт, например http://example.com.

- В Wireshark применялся фильтр:

tcp.flags.syn == 1

- Открывался TCP SYN-пакет.

- В разделе TCP анализировались:

  - Window size value;

  - Calculated window size;

  - TCP Options;

  - Window Scale;

  - Maximum Segment Size;

  - SACK Permitted;

  - Timestamps;

  - NOP.

Ubuntu 15.10

| ОС | Год выпуска | Опции TCP | Макс. окно, байт |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu 15.10 | 2026 | MSS(1460), SACK, Timestamps, NOP, Window Scale 7 | 65535 * 128 = 8 388 480 |
| Ubuntu 22.10 |  | MSS(1460), SACK, Timestamps, NOP, Window Scale 7 | 65535 * 128 = 8 388 480 |
| Windows 10 |  | MSS(1460), SACK, Timestamps, NOP, Window Scale 7 | 65535 * 128 = 8 388 480 |
| Windows 7 |  | MSS(1460), SACK, Timestamps, NOP, Window Scale 8 | 65535 * 256 = 16 776 960 |
| Windows 8 |  | MSS(1460), SACK, Timestamps, NOP, Window Scale 7 | 65535 * 128 = 8 388 480 |